2023年江西省“振兴杯”食品行业

职业技能竞赛

#### 白酒酿造工项目技术文件

#### 2023年08月

目  录

1.项目简介	3

1.1项目描述	3

1.2考核目的	3

1.3 相关文件	3

2.选手需具备的能力	3

2.1 职业能力特征	3

2.2 竞赛技能点及要求	3

3.竞赛项目	5

3.1 竞赛模块	5

3.2 模块简述	5

3.3命题方式	7

3.4命题方案	7

3.5考核时间及地点安排	7

4.评分标准	7

4.1评分流程说明	8

4.2评分细则	8

4.3裁判构成和分组	11

5.竞赛相关设施设备	11

5.1场地设备	11

5.2材料	11

5.3竞赛选手自备的设备和工具	13

5.4决赛场地禁止自带使用的设备和材料	13

6.项目特别规定	13

7.赛场布局要求	13

8.健康安全和绿色环保	14

本项目技术工作文件是对本竞赛项目内容的框架性描述，以《白酒酿造工国家职业技能标准》三级/高级工要求为依据，结合竞赛承办方现有设备和场地条件而制定。

# 1.项目简介

## 1.1项目描述

白酒酿造项目是指以粮食或粮食代用料为原料，使用原料处理、发酵等设备和装置，将酒曲和酒母进行固态或液态发酵，蒸馏、勾调和陈化酿制白酒的过程。

该项目所对应的职业工种：白酒酿造工。

## 1.2考核目的

通过竞赛，熟悉全国职业技能大赛技术要求，了解相关职业领域技术技能发展趋势，促进行业内技能竞赛和技能人才培养工作可持续发展。全面提升江西省食品行业白酒酿造工从业人员水平，激发广大职工“学知识、练技术、比技能、创一流”的工作热情，为中国酒业的蓬勃发展做出更多、更大贡献。

## 1.3 相关文件

本项目技术工作文件只包含项目技术工作的相关信息。除阅读本文件外，开展本技能项目竞赛还需配合其他相关文件一同使用：如结合白酒酿造职业岗位的技能需求，并参照《白酒酿造工国家职业技能标准》三级/高级工。

# 2.选手需具备的能力

本技术文件根据《白酒酿造工国家职业技能标准》三级/高级工基本要求和工作要求，并结合江西省白酒行业实际情况制定。

## 2.1 职业能力特征

具有敏锐的色觉、视觉、嗅觉和味觉；具有较强的语言表达能力；动作协调；具有一定的计算能力。

2.2 竞赛技能点及要求

| 名 称 |  | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场酿造实操-上甑工序 | 要求能完成上甑前的准备工作：打扫干净甑底、无余糟无废水； |
|  |  | 要求能完成上甑前的设备检查工作：打紧甑尖，检查蒸汽、冷却器是否正常； |
|  |  | 要求上甑前能使用少许熟稻壳垫甑； |
|  |  | 要求能做到上甑工序的操作要点：轻、松、匀、平、准、薄、净；冬春要求见汽上甑，夏秋探汽上甑； |
|  |  | 要求能准确把控上甑用汽时间节点：三寸（5-10cm）用汽； |
|  |  | 要求上甑结束后，甑内糟醅不触及甑盖； |
|  |  | 要求上甑结束后能完成过气管的连接、接口处进行水密封； |
| 2 | 现场酿造实操-蒸馏接酒工序 | 要求选手能操作以下任一粗勾模式：模式一，蒸馏中接酒桶内任意使用酒度计、温度计；模式二（即看花摘酒），蒸馏中禁止使用酒度计、温度计； |
|  |  | 要求能完成接酒准备：准备接酒工具、开启冷却器、准备接酒； |
|  |  | 要求做到工艺要点：蒸馏时不跑汽、不压酒、不打泡；缓汽蒸馏、大气追尾；40％vol以下酒尾禁止入库； |
|  |  | 要求接酒过程能做到“掐头去尾”，酒头、酒尾分装； |
|  |  | 要求能精准做到酒度低于50％vol，换桶接酒尾； |
|  |  | 要求能精准把控整甑蒸馏时间：45分钟左右； |
|  |  | 要求蒸馏结束后做到酒尽料熟、不糊料、不生料； |
|  |  | 要求控制流酒温度：不得超过35℃，具体为冬春季控制在高冷却器进水温度2-5℃；夏秋季高于3-8℃； |
|  |  | 要求能准确控制流酒速度：流酒速度在3-3.5kg/分钟； |
| 3 | 现场酿造实操-粗勾工序 | 要求选手充分熟悉粗勾的评分规则； |
|  |  | 要求在蒸馏结束后，能做到基酒配度（收酒标准：酒温20℃，酒度61％vol）； |
|  |  | 要求粗勾过程中不得违规操作：60％vol的酒基必须全部用于粗勾配度、不得半桶接酒、不得接酒桶内配度、不得使用超过6只接酒桶； |
|  |  | 模式一：要求粗勾配度过程中控制酒度计、温度计使用次数；模式二：要求选手不使用酒度计、温度计的条件下完成粗勾配度； |
| 5 | 看花定酒度工序 | 严禁通过工具、品尝酒样进行酒度判定 |
|  |  | 通过触、闻等辅助方式进行酒度判定 |
|  |  | 通过酒花大小、富集程度判定酒度 |
|  |  | 自觉遵守纪律、严禁扰乱赛场秩序 |
| 6 | 看糟定水分工序 | 通过眼观、手抓握等判定水分含量 |
|  |  | 自觉遵守纪律、严禁扰乱赛场秩序 |

# 3.竞赛项目

## 3.1 竞赛模块

| 模块编号 | 模块名称 | 竞赛时间（min） | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分值（分） | 占比 | 分数（分） |
| A | 理论考试 | 60 | 100 | 30% | 30 |
| B | 技能考核-现场酿造实操 | 80 | 100 | 40% | 40 |
| C | 技能考核-看糟定水分 | 20 | 100 | 15% | 15 |
| D | 技能考核-看花定酒度 | 20 | 100 | 15% | 15 |
| 总计 |  | 180 | -- | 100% | 100 |

## 3.2 模块简述

### 3.2.1 模块A：理论考试

### 理论考试为百分制，占总成绩的30%，试题由竞赛组委会办公室从题库中随机抽取。

### 3.2.2 模块B：技能考核-现场酿造实操

#### 竞赛方式：该项目为两人合作完成项目。比赛前根据粗勾选择模式的不同，分两队进行抽签（若粗勾选择模式二即看花摘酒模式的总人数为单数，则落单的选手自动与粗勾选择使用酒度计、温度计的选手组队，并按模式一评分标准进行评分）。由各选手依次完成抽签，并依据抽签结果决定模块B组队及比赛顺序。比赛分两轮次举行，每轮次八组，每组队员完成一甑原料糟醅的配拌料、上甑、蒸馏接酒及粗勾等操作，评委将根据评分表对各组整个过程的工艺控制及基酒质量进行评分，本模块中的蒸馏、粗勾、交酒度数及交酒质量评分项得分为本组两位选手的共同得分，其余项为个人得分，最终个人成绩=个人得分+共同得分。

#### 分数比例：满分100分，占总成绩的40%。

#### 竞赛要求：单项考试时间为80分钟；严禁选手与任何人员进行讨论、比划示意交流；有疑问举手示意，经裁判允许后进行沟通解答，避免影响考场秩序。

#### 现场酿造实操工序步骤：裁判下达比赛开始命令后，选手方可开始比赛。每组选手为一个基本单位，依次完成一甑原料糟醅的配拌料、上甑、蒸馏接酒、粗勾工序，由裁判参照评分表进行评分。

3.2.3 模块C：技能考核-看糟定水分工序

竞赛方式：该项目为个人赛，选手在规定时间内将判定的水分含量填写在答题纸上，由工作人员收取、个人信息确认无误后，交于裁判。

分数比例：满分100分，占总成绩的15%。

竞赛要求：单项考试时间为20分钟；严禁选手随意走动，或与任何人员进行交流、偷窥；有疑问举手示意，经裁判允许后进行沟通解答，避免影响考场秩序。

工序步骤：裁判在比赛当天的上午于酿造实操考核现场随机选定甑号，并指定4块取样区域，由辅助人员在糟醅入池前，将裁判指定区域内的糟醅取至板车内，搅拌均匀后完成取样工作。每个样取34个取样袋、并编号、贴标签（每个取样袋取糟醅1/3至1/2）；各选手通过眼观、手抓握等判定水分含量，并填写在答题纸上完成该项目的比拼。在选手考试期间，由裁判及竞赛监督员将考试样送往CNAS实验室进行标准结果鉴定。（CNAS为中国合格评定国家认可委员会，是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作）

3.2.4 模块D：技能考核-看花定酒度工序

竞赛方式：该项目为个人赛，选手在规定时间内将判定酒度按高低排序后，将判断酒度填写在答题纸上，由工作人员收取、个人信息确认无误后，交于裁判。

分数比例：满分100分，占总成绩的15%。

竞赛要求：单项考试时间为20分钟；严禁选手随意走动，或与任何人员进行交流、偷窥；有疑问举手示意，经裁判允许后进行沟通解答，避免影响考场秩序。

工序步骤：裁判在比赛前一天上午完成考试基酒样的取样准备工作，（考试样酒度选取区间分别为50-55%vol、55-60%vol、60-65%vol、65-70%vol）、每个考试样34瓶（取酒三分之一瓶）的取样工作，并编号、贴标签、封存，于次日比赛使用。各选手通过触、闻等辅助方式进行酒度判定，并在限定时间内将答案填写在答题纸上。在选手考试期间，由裁判及竞赛监督员将考试样送往CNAS实验室进行标准结果鉴定。

## 3.3命题方式

竞赛分理论考试和技能考核两部分，均实行百分制。理论考试由竞赛组委会办公室从题库中随机抽取题目组成试卷。技能考核由技术工作委员会专家委员会共同命题。

## 3.4命题方案

2023年江西省“振兴杯”食品行业职业技能竞赛白酒酿造工项目本着如下原则命题：以酿造技能为基础，发扬传承为目的，以检验参赛选手的酿造功底。

本项目竞赛题分为理论与技能考核，竞赛时间为180分钟，理论考试于当天晚上进行，现场酿造实操于次日上午进行，看糟定水分、看花定酒度于次日下午进行。总体上要求选手展示精湛扎实的白酒酿造技能，参赛选手需要在规定时间内完成所有操作。

## 3.5考核时间及地点安排

2023年江西省“振兴杯”食品行业职业技能竞赛白酒酿造工项目考核时间为2023年9月，地点江西省樟树市。

# 4.评分标准

该项目以《白酒酿造国家职业标准》三级/高级工要求为依据，制定评分标准。

## 4.1评分流程说明

选手在规定时间内按竞赛要求进行考试和操作，裁判小组根据选手提交的答案及操作的过程，根据客观评分方法和答案标准，判断是否得分。同时，在竞赛监督组的监督下，执委会指定裁判负责现场计时记分，对参赛选手的技能考核答案提交时间进行监督管理。

竞赛总成绩由理论与技能考核成绩组成。竞赛总成绩作为参赛选手名次排序的依据。参赛选手总成绩相同时，技能考核得分高的选手名次在前；总成绩和技能考核成绩相同时，模块B技能考核-现场酿造实操项得分高的选手名次在前。

## 4.2评分细则

### 4.2.1 模块B现场酿造实操评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配拌料 | 5分 | 不得出现直径超过3cm的团块，出现1次扣1分，糟醅未充分拌匀、拌透扣2分。 | 比赛车间员工在赛前进行粗拌，选手比赛时必须进行二次拌料。 |
| 上甑 | 15分 | 上甑符合轻、松、平、薄、匀、准6项要求，上汽均匀，1项不合格扣1分，2项不合格扣4分，3项及以上不合格得0分。每轮比赛必须将比赛用糟全部上完，未上完扣10分。 | 交酒结束后，对各甑酒体进行称量计数。若单轮单甑出酒量低于60L（表明出现压酒现象），则该项为0分。 |
| 蒸馏 | 10分 | 掐头去尾，接取酒头2~3kg(未接酒头或未去尾扣5分)；出现1次打泡现象扣1分；流酒速度高于5kg/分钟扣2分，蒸馏完毕后原料未熟或出现糊料扣2分。 |  |
| 粗勾 | 25分 | 模式一： 1.按正常生产程序接酒，出现以下情况则为0分：a.摘取酒头后按酒度高低顺序分桶接酒，高于60%vol的酒基未全部用于粗勾配度；b.桶内接酒总量少于全桶的4/5（即酒面位置距离接酒桶口超过7cm）便换桶接酒；c.使用超过6只接酒桶。 2.粗勾过程中，不能在接酒桶内配酒，可以随意量度，倒入到收酒桶后，量1次计25分，2次计20分，3次计15分，4次计10分,5次计5分，5次以上计0分。 模式二： 选择使用模式二（即“看花摘酒”）进行粗勾的选手除需遵守前两项评分规则外，禁止采用酒度表、温度表量度，否则得0分。 | 交酒度数依据CNAS实验室测量的度数进行分值计算 |
| 交酒度数 | 25分 | 模式一： 61—61.2%vol，计25分；61.2(不含)—61.4%vol，计20分； 61.4（不含）—61.6%vol，计15分； 61.6（不含）-61.8%vol，计10分；61.8（不含）—62%vol以上，计5分；61%vol以下得0分。 模式二： 为鼓励发扬“看花摘酒”技术，针对酒度达标的选手在满分（25分）的基础上酌情加分：61-61.5%vol，得25分+5分，计30分；61.6-62%vol，得25分+3分，计28分；62.1-63%vol得25分；63.1-64%vol得15分；高于64.1% vol得5分；低于61%vol本项得0分。 | 交酒度数依据CNAS实验室测量的度数进行分值计算 |
| 交酒质量 | 20分 | 由CNAS实验室专业人员对各组配好的酒基进行品评，分值按实际品评得分计。 |  |
| 时间控制 | 扣分制 | 从开始配拌料至完成交酒，总时长控制在80分钟内，超过1分钟扣1分，超过5分钟，由裁判强制停止比赛，则模块B整项为0分。 |  |

### 4.2.2 模块C看糟定水分评分细则

| 看糟识水分 | 100分 | 该项4个考试样，单样满分为25分，总分为四个样得分之和。单样中，K为判定水分含量减去测量值的绝对值，若K>3，该样计0分；若K<3，则对K的大小进行排序，每差一个名次少0.4分。 | 依据CNAS实验室测量的水分含量进行分值计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间控制 | 扣分制 | 裁判宣布开始后进行计时，竞赛时间20分钟，20分钟后停止作答；抄袭、交流、影响他人正常竞赛的以0分处理。 |  |

### 4.2.3 模块D看花定酒度评分细则

| 看花定酒度 | 100分 | 该项4个考试样，单样满分为25分，总分为四个样得分之和。首先选手对酒度高低进行排序，若酒样排序错误，则排序错误的酒样计0分；若酒样排序正确，则单样中，K为判定度数减去测量值的绝对值，对K的大小进行排序，每差一个名次少0.4分。 | 依据CNAS实验室测量的度数进行分值计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间控制 | 扣分制 | 裁判宣布开始后进行计时，竞赛时间20分钟，20分钟后停止作答；抄袭、交流、影响他人正常竞赛的以0分处理。 |  |

## 4.3裁判构成和分组

4.3.1 裁判组

本项目裁判组包含1名裁判长和若干名裁判员，由宜春市人力资源和社会保障局遴选和任命。

4.3.2 裁判长职责

- 认真履行职责，按时、认真完成本项目技术工作文件的编制工作。

- 加强各方配合，做好沟通协调，落实比赛各项技术工作。

- 带头坚持并维护公平公正原则，遵守保密纪律，不得透露影响比赛公平公正的技术信息。

- 按照本次技能大赛组委会要求和安排，做好本项目裁判员的赛前培训。

- 采取回避、交叉等多种保证公平、公正的措施，组织全体裁判员做好本项目评判和相关技术工作。

- 根据组委会安排，组织本项目开展技术点评。

4.3.3 裁判员条件和职责

- 严格执裁，公平公正，不徇私舞弊。

- 参加赛前培训和技术论坛讨论，熟练掌握比赛各项技术规则、要求。

- 服从裁判组技术工作安排，认真做好本职工作。

- 认真参与各项技术工作，对有争议的问题，应提出客观、公正、合理的意见建议。

- 坚守岗位，不迟到、早退，严格遵守执裁时间安排，保证执裁工作正常进行。

# 5.竞赛相关设施设备

## 5.1场地设备

比赛现场布置合理，考位有醒目的标识，配齐所需相应用具。

## 5.2材料

#### 表 模块B 现场酿造实操工序使用设备及器具清单

| #### （上甑）种 类 | #### 设备名称 | #### 规格型号 | #### 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 基本用具 | #### 平铁锹 | #### 总长152cm 27.5*38cm | #### 16 |
|  | #### 大竹扫把 | #### / | #### 16 |
|  | #### 甑 | #### 直径230cm 高80cm | #### 8 |
|  | #### 甑蓬 | #### 直径240cm 高80cm | #### 8 |
|  | #### 冷却器 | #### 直径146cm 高150cm | #### 8 |
| #### 材料 | #### 稻壳 | #### / | #### / |
|  | #### 糟醅 | #### 一甑糟醅 | #### 16 |
|  | #### 符合饮用水标准的地下井水 |  |  |
| #### （蒸馏接酒）种 类 | #### 设备名称 | #### 规格型号 | #### 数量 |
| 基本用具 | #### 甑 | #### 直径230cm 高80cm | #### 8 |
|  | #### 甑蓬 | #### 直径240cm 高80cm | #### 8 |
|  | #### 冷却器 | #### 直径146cm 高150cm | #### 8 |
|  | #### 接酒桶 | #### 直径33cm 高37cm | #### 48 |
|  | #### 收酒桶 | #### 长100cm 宽100cm 高150cm | #### 8 |
| 辅助工具 （选手自带） | #### 酒精计 | #### 0-30%vol | #### / |
|  | #### 酒精计 | #### 30-70%vol | #### / |
|  | #### 温度计 | #### 0-100℃ | #### / |
| #### （粗勾）种 类 | #### 设备名称 | #### 规格型号 | #### 数量 |
| 基本用具 | #### 接酒桶 | #### 直径33cm 高37cm | #### 48 |
|  | #### 收酒桶 | #### 长100cm 宽100cm 高150cm | #### 8 |
|  | #### 工具耙 | #### 150cm | #### 8 |
| 辅助工具 （选手自带） | #### 酒精计 | #### 0-30%vol | #### 8 |
|  | #### 酒精计 | #### 30-70%vol | #### 8 |
|  | #### 温度计 | #### 0-100℃ | #### 8 |

#### 表 模块C 看糟定水分工序使用设备及器具清单

| #### 种 类 | #### 设备名称 | #### 规格型号 | #### 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本用具 | #### 取样袋 | #### / | #### 136 |
|  | #### 板车 | #### 长103cm 宽80cm 高80cm | #### 4 |
|  | #### 标签纸 | #### / | #### 136 |
|  | #### 垃圾桶 | #### 直径33cm 高37cm | #### 4 |

#### 表 模块D 看花定酒度工序使用设备及器具清单

| #### 种 类 | #### 设备名称 | #### 规格型号 | #### 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本用具 | #### 取样瓶 | #### 550ml | #### 136 |
|  | #### 接酒桶 | #### 直径33cm 高37cm | #### 4 |
|  | #### 标签纸 | #### / | #### 136 |

## 5.3竞赛选手自备的设备和工具

模块B技能考核-现场酿造实操项中选择使用工具测量酒度的选手需自带温度计、酒度计，其余均由组委会提供。

## 5.4决赛场地禁止自带使用的设备和材料

参赛选手不得携带任何手机通信设备、移动存储设备等电子产品进入赛场，禁止携带任何与竞赛内容相关的物品。

# 6.项目特别规定

6. 1违规处罚规定

参赛选手应遵守竞赛的相关规则，服从裁判长的赛事管理。未完成竞赛的选手在指定区域候考，不可旁观比赛，不可对外交流。除明确规定由参赛选手自带的用具，其余竞赛用具均由赛场统一提供。

裁判全程在旁观察并按照评分细则评分。当天比赛模块由裁判当天完成现场评分，如有争议由裁判长协调。

# 7.赛场布局要求

竞赛在竞事组委会指定的比赛场地进行，赛场为选手留有赛务准备区和候场区的空间，为裁判员留有执裁空间。竞赛现场卫生安全、宽敞明亮，可提供稳定的水、电供应和供应应急设备，留有安全通道。具体安排将根据参赛人数进行合理布局。

# 8.健康安全和绿色环保

参赛者应爱护赛场设施设备，按规定的操作程序谨慎使用。所有操作符合安全卫生要求；参赛者需维护比赛场地卫生，无任何遗留物品影响后续选手的比赛；在比赛过程中，选手应严格遵守相关专业的操作规程序，安全、文明参赛。